Manual para Configuración de Puertos en UniFi Devices

Fecha: 29/10/2025

Versión: 1.0

Introducción

Propósito del documento

El manual proporciona instrucciones detalladas para configurar un puerto de switch en UniFi Devices.

Ámbito del documento

Este manual es dirigido a los usuarios que desean configuración un puerto de switch en el sistema UniFi Devices.

Audiencia Objetivo

El manual es destinado a los miembros del equipo de tecnología y otros profesionales interesados en la configuración de redes empresariales.

Información general del manual

Objetivo

El manual busca proporcionar información precisa y completa sobre cómo configurar un puerto de switch en UniFi Devices, permitiendo a los usuarios implementar soluciones de red seguras y eficientes.

Alcance

El manual se aplica a los switches UniFi Devices, específicamente en la configuración de puertos.

Área a la que pertenece o depende

El manual fue creado por el equipo de tecnología de [nombre de la empresa], con el objetivo de brindar herramientas útiles para la implementación y gestión de redes empresariales.

Ingresamos al site manasger de unifi, y seleccionamos el sitio correcto

Ingresamos a la pestaña de UniFi Devices, y filtramos por switches

Seleccionamos el switch correcto acorde a lo solicitado, y damos click en Port Manager

Buscamos el puerto a dar de alta y lo seleccionamos

Una vez seleccionado el puerto, realizamos la configuración solicitada, en este caso, para un equipo de cómputo, empezando por prenderlo (ya sea restringido o abierto). Después ingresamos las MACs permitidas, en caso de que sea restringido. Seleccionamos la Vlan Nativa acorde al uso necesario, y seleccionamos custom Tagged Vlan Management, así como elegimos la Tagged Vlan correcta.

Se selecciona la acción a realizar del puerto, en este caso, switching. Activamos en el checklist las opciones de Loop Protection, Spanning Tree Protocol, LLDP-MED y Voice Vlan. En este último seleccionamos la Vlan correcta, y damos click en Apply Changes.

Glosario

- sitio manasger: Intranet de UniFi

- pestaña UniFi Devices: Galería de dispositivos de UniFi

- switches: Dispositivos de conexión de red

- Port Manager: Administración de puertos

- puertos: Conectores de red

- configuración: Ajuste o configuraciones de un dispositivo o sistema de red

- equipo de cómputo: Dispositivo de cómputo o ordenador

- MACs: Identificadores de dirección de red

- Vlan Nativa: Red nativa

- Tagged Vlan Management: Gerencia de VLAN etiquetada

- custom Tagged Vlan: Etiqueta personalizada de VLAN

- Spanning Tree Protocol: Procedimiento de árbol copiador

- Loop Protection: Protección contra círculos

- LLDP-MED: Medición y diagnóstico de la red

- Voice Vlan: VLAN para voz